Прокуратура Улаганского района

[07/06/2022]

версия для опубликования

Прокуратура Улаганского района разъясняет требования пожарной безопасности при сжигании мусора на земельном участке

В связи с прохождением на территории района пожароопасного периода прокуратура района разъясняет требования пожарной безопасности при сжигании мусора на территории земельных участков.					Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила № 1479), которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.			В том числе Правилами № 1479 установлены требования в отношении правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, земельных участков сельскохозяйственного назначения.					В силу п. 2 Приложения № 2 к Правилам № 1479 сжигать мусор на сельхозучастке, землях запаса и землях населенных пунктов разрешается в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:	- место для сжигания мусора должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м или в виде площадки с прочно установленной бочкой, баком, мангалом или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, объемом не более 1 куб. м;		- место для сжигания мусора должно располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта, 100 м от хвойного леса (отдельных хвойных деревьев) и 30 м от лиственного леса (отдельных групп лиственных деревьев);			- территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;						- лицо, сжигающее мусор, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.		Емкость для сжигания мусора должна быть выполнена из негорючих материалов, исключать распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения. Кроме того, емкость должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть их сверху							Минимально допустимое расстояние от емкости, используемой для сжигания мусора, до ближайшего объекта, леса, сухостойных деревьев и других горючих материалов может быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется (п.п. 3, 4 Приложения N 4 к Правилам № 1479).